电动病床技术参数

床体尺寸:（长）2060mm（宽）1020mm（高）500-760mm

床面尺寸:（长）1940mm（宽） 900mm（厚）40mm

承重：:动态负荷不超过 170Kg

1、背部升降(0~70°±5°)，腿部 (0~40°±5°)，升降调节 （500~760 mm ），正、反倾斜≥17°，腿背联动功能，可使得背部与腿部同时抬起或者降落，配有指示灯，以显示功能的执行状态。

2、床头、床尾采用 ABS 吹塑，一次成型，可随意拆装；

3、护栏均采用 ABS 吹塑一次成型，阻尼缓冲升降;

4、床面采用冷板一次拉伸成型；

5、床架采用机器人焊接，（提供有机器人焊接现场图片）无漏焊现象，表面静电粉沫喷涂；

6、配备直径 150mm 中控脚轮，采用中控刹车系统，刹车稳定；

7、电动升降系统采用品牌电机，具有自锁功能，无噪音，推力稳定并配有蓄电装置；

8、床体右侧配备有急停按键；

9、床架的四角分布盐水架孔位、两侧引流钩，方便使用。

10、配备有8分厚的专用床垫。